100公斤全悬浮变频洗涤脱水机

| 项目名称 | 单位 | XGQ-100F |
| --- | --- | --- |
| 额定容量 | kg | 100 |
| 转筒0X1) | mm | ¢ 1240X840 |
| 洗衣缸0X1) | mm | ¢ 1324X953 |
| 洗衣/高脱 | rpm | 30/680 |
| 脱水因子 | 〇 | 3300 |
| 电机功率 | kW | 7.5 |
| 蒸汽管通径 | DN | 25 |
| 冷热水管通径 | DN | 40 |
| 每车耗水量 | kg | 1435 |
| 每车耗汽量 | kg | 50 |
| 每车耗电量 | kw.h | 1.8 |
| 自来水压カ | MPa | 0.2 〜0.4 |
| 蒸汽压カ | MPa | 0.4〜0.6 |
| 压缩空气压カ | MPa | 0.4〜0.6 |
| 电源 | 恠/& | 380/3/50 |
| 外形长乂宽乂高 | mm | 1982X 1718X2020 |
| 整机重量 | kg | 2718 |
| 简介 - 1.本机为变频调速全悬浮式全自动洗涤脱水机,获国际¢£安全认证,国内最优品牌,用于各种织物的水洗和脱干。 - 2.釆用交流变频调速电机驱动,双向转动,电机为全封闭风冷设计,能防止水溅和湿气侵入。洗衣速度、均布速度、脱水速 度无级变速,并可在变频器上另行设置调节,能适应各种织物的洗涤,皮带传动,配有电机过载保护装置及自动平衡控制。 具有点动取衣功能。 - 3.洗衣机的内胆为卧式安装,洗衣机的内胆、洗衣缸体(即外壳)均釆用け如-304优质不锈钢材料制作。尤其洗衣缸体(该 缸体储放洗涤溶液)釆用不锈钢材料后可减少洗涤时溶液中的铁离子浓度,具有防腐蚀性强,提高被洗织物的白度和减小织 物的脆性,可延长织物使用寿命约20%。加料盒釆用3161防腐不锈钢制成。 - 4.门封釆用国际上最先进的圆口对接,耐酸、耐碱、耐高温,密封性好。具有高速脱水安全控制,当洗衣缸体高速甩干不平 衡时自动停止并报警通知。安全门锁和控制连动装置,具有保护功能(设备运转时洗衣缸门无法打开),具有脱水安全控制 功能。自动控制水温,0〜99セ任选。高低水位自动控制,当水位高于设置时不能脱水,并报警保护。 - 5.机器为全悬浮式避振结构,具有减震能量,衰减吸收功能,该设备对地基无特殊要求。 - 6.电脑自动控制系统为液晶汉显,可显示多行文字,釆用英特尔芯片,触摸感应式编程按键具有5个标准洗涤固定程序,允 许用户另编洗涤程序并可储存,最多可设置80种程序。编程内容包括进、排水方式、水位水温设定、洗涤剂自动加料循环 设定、各个工作阶段时间、脱水循环时间及自动变速、工作循环结束水温、水位等设定。(水温设定单位为:摄氏度、定时 设定时间单位:分钟)电脑具有故障自动检索功能,。运行状态报告、工作错误报告,用户编程帮助提示。 - 7.该机具有多隔仓自动加料系统,配有4个全自动洗涤剂(固体及液体)分隔容器,釆用高速水流冲刷,保证洗涤原料顺利进入洗衣缸。 8.釆用自动控制冷热双进水方式，带自动水位控制系统，水为高度可以任意设置。具有低、中、高脱水速度任选,地脚下有隔震垫并有安装孔,便于固定,蘑菇型紧急停止按钮。 - 釆用自动控制冷、热双进水方式,带自动水位控制系统,水位高度可任意设置。 •厂ニーーー• 1! |  |  |
| 具有低、中、高脱水速度任选,地脚下有隔震垫并有安装孔,便于固定,蘑菇型紧急停止按钮。 9.本机釆用手、自动切换装置;如在机器自动不能正常使用的情况下,可用手动控制各阶段程序,确保设备的正常运转。可连续工作10小时以上。 |  |  |
| 10.双后排水配置,对洗涤用水定向排放。 |  |  |