扬州大学附属医院户外停车引导系统

项目需求

一、项目概述

1.1项目名称

扬州大学附属医院院内道路停车引导信息系统建设项目

1.2项目背景

为解决扬州大学附属医院因就诊车辆激增导致的拥堵问题，提升患者就医体验，优化医院停车资源管理效率，拟在医院外区域设置户外LED显示屏，实时发布院内停车场剩余车位及交通引导信息，实现"未进院先分流"的智能化停车管理目标。

1.3项目目标

- 实现院内停车场剩余车位的实时采集与动态更新；

- 通过户外大屏在院外道路发布停车信息，引导车辆提前分流；

- 降低医院入口及周边道路的交通压力，减少车辆排队等待时间；

- 为医院安保部门提供数据支撑，辅助停车资源调配决策。

二、调研目标与范围

2.1调研目标

- 明确医院现有停车设施及信息化系统的现状与瓶颈；

- 确定户外大屏的最佳选址、数量及技术参数；

- 梳理数据对接需求与系统集成方案；

- 识别项目实施中的潜在风险（如供电、网络、合规性等）。

2.2调研范围

调研模块与具体内容：

| 调研模块 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 医院现状 | 院内停车场数量、车位总数、出入口位置、现有停车管理系统品牌/接口类型 |
| 交通环境 | 医院周边500米内主干道名称、车流量高峰时段、现有交通标识/信号灯分布 |
| 用户需求 | 患者/访客停车痛点、停车管理部门诉求 |
| 技术相关 | 户外大屏供电条件、网络覆盖情况、数据传输稳定性、设备防护等级要求 |
| 政策法规 | 户外广告设置审批流程、交通诱导屏建设标准、数据安全合规要求 |

三、详细需求说明

3.1功能需求

3.1.1数据采集与处理

| 功能点 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 车位状态采集 | 支持对接医院现有停车管理系统（如车牌识别系统），或通过地感线圈/摄像头新增采集设备 |
| 数据更新频率 | 剩余车位数据每30秒更新一次，极端情况（如全院满位）实时触发告警 |
| 备用停车场联动 | 可接入周边合作停车场（如商场、社区）的车位数据，支持满位自动切换引导目标 |

3.1.2信息发布与展示

| 功能点 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 显示内容 | 主画面：院内剩余车位、周边备用停车场距离及空位 辅助信息：天气提示、医院门诊时间、急救通道指引 |
| 多屏管理 | 支持通过后台批量发布信息，单屏幕设置差异化内容 |
| 应急联动 | 预留接口，可与医院应急广播系统联动 |
| 数据联动 | 停车信息可在医院公众号查询 |

3.1.3后台管理功能

| 功能点 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 实时监控 | 大屏在线状态、数据更新日志、设备故障报警等 |
| 数据统计与分析 | 生成数据报表、各入口车流占比、引导效果评估数据 |
| 权限管理 | 支持多级权限，操作日志可追溯 |

3.2性能需求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 系统响应时间 | 从数据采集到屏幕显示延迟≤5秒 |
| 并发处理能力 | 支持同时接入多个大屏终端，数据存储保留≥180天 |
| 可靠性 | 年故障率≤0.5%，断电后UPS续航≥2小时 |

3.3硬件需求（户外大屏）

| 参数 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 屏幕尺寸 | 单块屏幕≥5㎡（具体尺寸根据选址现场调整），分辨率≥1920×1080 |
| 亮度与可视性 | 自动感光调节（白天≥8000cd/㎡，夜晚≤3000cd/㎡），可视角度≥160° |
| 防护等级 | IP65级防尘防水，-20℃~60℃宽温运行，抗8级风力 |
| 安装方式 | 立杆式或附着式安装，需通过第三方结构安全检测 |

3.4安全与合规需求

1.数据传输采用HTTPS加密，存储符合《个人信息保护法》要求（不采集车牌等敏感信息）；

2.户外设施需通过防雷接地测试，符合《城市道路照明工程施工及验收规程》；

3.屏幕内容发布需支持人工审核机制，避免信息错误引发纠纷。

四、调研任务清单

4.1现场勘查任务

| 任务项 | 执行方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大屏选址勘测 | 测量候选点位距离、遮挡物、供电接口位置 | 《选址示意图及基础设施条件表》 |
| 现有停车系统接口测试 | 联系厂商获取API文档，验证数据可获取性 | 《系统对接可行性评估报告》 |

4.2利益相关方访谈

| 访谈对象 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 医院安保处 | 现有停车系统是否存在数据孤岛，是否需与HIS系统联动（如挂号信息预判车流） |
| 交警部门 | 户外大屏设置是否影响交通视线，是否需要备案 |
| 患者代表（随机抽样） | 最关注的停车信息优先级（剩余车位/收费标准/路线指引） |

4.3竞品与市场调研

1.收集国内三甲医院同类项目案例，分析其技术方案与运营效果；

2.调研主流户外LED屏供应商产品参数及售后服务政策。

五、预算与资源需求（初步估算）

| 费用项 | 备注 |
| --- | --- |
| 户外LED大屏（含安装） | 按3块屏幕估算，含钢结构、防雷接地 |
| 数据采集设备升级 | 若现有系统无接口，需新增地感或摄像头 |
| 软件平台开发 | 含后台管理系统、移动端查询接口（可选） |
| 运维服务 | 含设备巡检、故障维修、内容更新支持 |

六、风险与应对措施

| 风险类型 | 应对方案 |
| --- | --- |
| 供电不稳定 | 配置双路供电+UPS不间断电源，签订电力保障协议 |
| 数据对接失败 | 提前与停车系统厂商签署接口开发承诺书，预留本地缓存方案 |
| 可能投诉项 | 安装光感传感器自动调节亮度，避开居民区设置屏幕 |