YDFYHC2026013

扬州大学附属医院医用耗材

公开遴选公告（二次）

（2026年5月28日）

- 项目名称：

| 2026年一季度新增耗材立项产品清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请 科室 | 产品名称 （通用名） | 参考规格型号 | 产品 参考价格 | 性能及参数（不能有排他性） | 预计 数量 |
| 1 | 内分泌科 | 持续葡萄糖检测系统 | GX-02S/GX-01S | 400元 450元/套 | 1、形态:完全一体式葡萄糖传感器，植入前和植入后都无需组装组件、无需扣合 2、植入部位:上臂后外侧和腹部都可以 3、针头:一根软针，长度＜6mm 4、传输:蓝牙/无线 5、实时上报:有 6、数据传输方式:主动传输 7、采用技术:电化学反应 / 葡萄糖氧化酶 8、传感器预热时间≤60分钟 9、运输、存储湿度:10-90%（不冷凝） 10、运输、存储大气压:700hPa-1060hPa 11、使用湿度:10-93%（不冷凝） 12、使用温度:5-40℃（41-104℉） 13、防护等级≥IP68 14、灭菌方式:辐照灭菌 15、使用期限≥10天 16、监测范围:2.0mmol/L-25.0mmol/L(36-450mg/dL) 17、提示设置:高、低血糖提示，传感器使用期限到期提示，传感器异常提示，通信异常提示，具备多种提示方式：震动、声音、屏幕提示 | 600 |
| 2 | 消化内科 | 双猪尾胆道支架及导引系统 | ZSS-10-3-RB | 1490元/根 | 用于内镜下插入胆道，以对梗阻的胆道进行引流。本器械出厂时已灭菌，仅供一次性使用。 -双猪尾结构，减少移位 -Soft-Flex材质，柔软，且X光下显影 -不透X光标记带辅助支架精准放置多侧孔引流 | 50 |
| 3 | 心脏大血管中心 | 近端吻合辅助系统 | KC-E43/KC-E38 | 13000元/套 | 1、该产品由专门的心外科手术医生用于冠状动脉旁路移植术（CABG）中，在无钙化的升主动脉区域进行近端吻合时使用，用于保持术中止血状态，从而再不需要对主动脉进行阻断的情况卡完成近端吻合术 2、该产品由打孔器、承载输送器和伞状止血器总成三部分组成 3、伞状止血器尺寸要求：15.0mm±3.0mm 4、产品型号满足主动脉开孔直径：3.8mm、4.3mm 5、打孔器切割刀刃口应锋利，切割力应不大于1.6N 6、打孔器切割刀的伸出长度L：7mm≤L≤20mm 7、产品外观应满足：产品所有配件外形光滑、轮廓清晰、无毛刺、划伤、锈迹等缺陷。切割刀应锋利，不得有卷刃、崩刃；定位防脱针应尖锐，表面不得有毛刺、凹痕等缺陷；伞状止血器盘管整齐不松散，无断层、抽丝、脱屑。 8、刀头护套与打孔器手柄卡合应牢固不松脱，保持其可靠性。 | 50 |
| 4 | 心脏大血管中心 | 外科用封合剂 | 2ml | 3900元/支 | 主要用于血管重建时通过机械封闭方式辅助止血。性能参数：完全人工合成，不含任何动物源性血液成分，在体内快速降解；强力封合血管，减少术中血管封合等待时间；快速成胶，且具有弹性；制备方便快捷。 | 100 |
| 5 | 胃肠外科 | 一次性使用肠道冲洗包 | A型 | 2.37元/个 | 有肛管和冲洗带刻度的袋子，冲洗包配一次性治疗巾，手套，碗盘，石蜡油或者润滑肛门管纱布，有调节速度的开关且经过消毒的一次性产品。 | 200 |
| 6 | 介入科 | 负压锁定抽吸器 | NLS60V | 300元/个 | 抽吸器具有锁定功能，半自动或自动抽吸。 | 250 |
| 7 | 介入科 | 颅内血栓抽吸导管 | WM*ASC-8F115 WM*ASC-7F125 WM*ASC-6F132 WM*ASC-4F153 | 25000元/个 | 规格尺寸有4F，5F，6F，7F，8F，规格特别齐全，长度分别有105，115，125，132，140，153长度，可以更好的根据手术情况来选择对应的尺寸，其中内腔口径从0.071扩大到8F0.088，更大的抽吸有助于拉栓的抽取。 | 30 |
| 8 | 介入科 | 导管鞘组 | 注册证内全规格 | 3350元、4600元/个 | 鞘尾端有球囊设计，鞘内允许多器械并行；多型号设计（直径从10F-26F 长度：33cm 45cm 65cm） ；鞘身全涂层亲水涂层设计。 | 30 |
| 9 | 介入科 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 详见附件及注册证 | 62923元/套 | 该产品用于肾下形腹主动脉瘤的腔内治疗，动脉瘤的直径17～32mm,瘤颈长度≥10mm,近段瘤颈成角≤75℃，髂动脉锚定区直径8～24mm。 | 15 |
| 10 | 介入科 | 大动脉覆膜支架系统（胸主动脉） | 详见附件及注册证 | 55000元、54000元、52000元、28000元/套 | 该产品用于胸主动脉B型夹层的腔内治疗，对于锚定区不足需要重建弓上分支重建独特加强筋设计。 | 20 |
| 11 | 介入科 | 髂动脉分叉支架系统 | 详见附件及注册证 | 54000元、55002元、56940元/套 | 该产品用于腹主动脉累合并髂动脉瘤受累腔内治疗重建髂内分支支架，由髂动脉分支支架和髂内覆膜支架组成。 | 10个以内 |
| 12 | 介入科 | 肺动脉取栓支架系统 | CX16/CX20 | 23900元、25100元/个 | 直径16F、20F，柔韧性好，到位能力强，抗变形。 | 15 |
| 13 | 医学整形美容科 | 带非吸收线缝合针 | 5-0锦纶线（进口）/7-0锦纶线（进口）/7-0 锦纶线3/8角针(单针) | 150元 170元 168元/包 | 缝合针线适用医美及显微手术，针与线均需用进口原料，锋利坚韧、打结稳固，生物相容性佳，抗张强度与针硬度超国标2-3倍，可定制更好！需适用于眼部精细手术缝合要求。 | 20盒 |
| 14 | 针灸科 | 可吸收性外科缝线 | 2-0、3-0/1cm、2cm | 39.9元/包 | 符合以下尺寸要求：2-0的1cm和2cm，3-0的1cm和2cm。 | 200 |
| 15 | 针灸科 | 一次性埋线针 | 0.7mm*60mm/ 0.8mm*60mm | 7.5元/支 | 一次性埋线针符合以下尺寸要求：0.7mm、0.8mm | 200 |
| 16 | 针灸科 | 一次性使用埋线辅助包 | / | 10.5元/套 | 包内基础配置：托盘、金属镊子、纱布叠片；选购配置：胶贴 | 100 |
| 17 | 麻醉科 | 一次性使用喉镜片（套件/组件） | 成人+小儿 | 150元±/套 | 套件里包括可视喉镜片、呼吸管路、一次性手套等耗材，呼吸管路长度不低于1.2米（从呼吸机端到病人气管导管端） | 10000 |
| 18 | 血液透析中心 | 血液净化体外循环血路 | 5008 | 75元/个 | 与费胜尤斯血液透析滤过设备5008S兼容。 | 9600 |
| 19 | 超声医学科 | 一次性使用射频消融电极针 | SNS180707 | 4870元/根 | 1. 射频输出频率：480khz +10%（标准精度）+ 0.5%。 2. 射频输出功率：1-200W+20%（标准精度）+2%。 3.具有≥4种工作模式，包括标准（固定消融）模式、手动（移动消融）模式、温控模式、灼烧（针道消融）模式，满足临床不同应用场景下的消融需求。 4.可多针同时消融；5. 系统具备严格的安全保护装置：阻抗过低或过高终止，温度过高终止，有水循环报警，负极板连接报警，蠕动泵状态报警等。 | 50 |
| 20 | 消毒供应中心 | 3M 24分钟综合测试包/综合挑战测试包 | 41482/41382 | 210-220元/115元 | 新增测试包生物监测结果判读时间24分钟，内含生物指示物和化学指示物。化学指示物为第五类综合指示物，有配套的阅读器和生物生物指示物挤碎器，菌片为嗜热脂肪杆菌芽孢。 | 100/700 |
| 2026年一季度替换耗材产品清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 申请科室 | 产品名称 （通用名） | 参考规格型号 | 产品参考价格 | 性能及参数（不能有排他性） | 预计数量 |
| 1 | 呼吸与危重症医学科 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | ATE-QYQ-C-18*1200-X/ | 37.5元/根 | 1.适应症供呼吸道内窥镜下活组织取样或钳取和清除异物用，省内三家及以上公立医院采购使用并提供发票； 2.钳头360度同步旋转，方便临床操作提高手术效率； 3.钳口闭合直径为1.8mm，工作长度为1200mm； 钳口闭合直径为2.3mm，工作长度为1800mm。 | 200 |
| 2 | 烧伤外科 | 一次性使用负压引流护创材料 | SFT-B-1-15X10X1.0 | 3433元 | 黑敷料（质软，不容易发硬），适合于褥疮等创腔使用 | 50 |
| 3 | 肝胆外科 | 可吸收性外科缝线 | 各型号 | 280元/根 | 可吸收，免打结，3-0，4-0，线长60-90 | 50 |
| 4 | 介入科 | 颅内取栓支架 | HC*TDE-3020 HC*TDE-4020 HC*TDE-5040 HC*TDE-6030 | 19100元/个 | 规格有30-20，40-20，50-40，6-30和6-40，有8个显影点且全程显影。 | 30 |
| 5 | 介入科 | 刻痕球囊扩张导管 | DKT35-4080C， DKT35-5080C， DKT35-6080C， DKT35-7080C， DKT35-8080C， | 6000元 | 球囊体粘贴三根金属刻痕件，刻痕件与球囊体为非游离结构且定向分布-。球囊兼容35/18系统导丝。 | 15 |
| 6 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医用聚乙烯醇海绵 | 医用聚乙烯醇 海绵 1型 PVF-J 8*2*1.5 1型 | 52元/片 | 性能：本产品生物相容性好，不产生排斥反应，抗原性低，组织反应小，无纤维脱落，不会引发再感染。 参数： 1.产品外观平整，色泽均匀一致无污点 ； 2.产品的理化性能：吸水速率＜15s、 吸水倍率≥5g/g（海绵）； 3.断裂伸长率＞100%。 4.本产品经过辐照灭菌。 | 200 |
| 7 | 麻醉科 | 免充气喉罩气管导管 | 成人/小儿 | 300元以内 | 1:多功能免充气喉罩·覆盖新生儿到成人型号，1.0-5.0。 2:无需充气的囊由零度液休硅胶材质制成·按解剖结构的设计·加上液体硅胶的材质·喉罩的密封压好，且稳定性强。 3:有胃管通道,可下胃管·进行胃内容物吸引和胃肠减压,防止反流误吸 4:具有口腔稳定·方便置入并有助于消除潜在的旋转及移位 5:具有纤支镜专用通道及盖帽·引流通道,通气管。 6:产品用于急救,全手术及气管镜诊疗 | 400 |
| 8 | 输血科 | 血栓弹力图试验（活化凝血）试剂（凝固法） | 20人份/盒 | 1360元/盒（68元/人份） | 本产品与血栓弹力图仪配套使用，临床上用于人体凝血功能的检测。储存条件：2～8℃密闭储存；有效期：24个月，并且要求每合中试剂都是由单个独立人份包装成合的。 | 1247 |
|  |  | 血栓弹力图试验（血小板-ADP&AA）试剂（凝固法）（套装）（临床用于监测双抗药物效果） | 1人份/盒 | 255元/人份 | 本产品与血栓弹力图仪配套使用，用于体外检测人体全血的血块强度（MA），储存条件：2～8℃密闭储存。有效期：16个月，要求单个人份独立包装。 | 239 |
|  |  | 血栓弹力图试验（血小板-AA）试剂（凝固法）（AA与ADP分装）（临床用于监测双抗药物效果） | 1人份/盒 | 200元/盒 | 本产品与血栓弹力图仪配套使用，用于体外检测人体全血的血块强度（MA），储存条件：2～8℃密闭储存。有效期：16个月，要求单个人份独立包装。 | 59 |
|  |  | 血栓弹力图试验（血小板-ADP）试剂（凝固法）（AA与ADP分装）（临床用于监测双抗药物效果） | 1人份/盒 | 200元/盒 | 本产品与血栓弹力图仪配套使用，用于体外检测人体全血的血块强度（MA），储存条件：2～8℃密闭储存。有效期：16个月，要求单个人份独立包装。 | 32 |
|  |  | 血栓弹力图试验（肝素酶包被）试剂（凝固法） | 20人份/盒 | 2000元/盒 | 与血栓弹力图仪配套使用，临床上主要用于肝素（或类肝素物质）治疗的监测。2～8℃密闭储存，有效期：12个月，并且要求每合中试剂都是由单个独立人份包装成合的。 | 19 |
| 9 | 西ICU | 一次性使用湿热交换过滤器 | 儿童型/成人型 | 32元 | 能连接呼吸机管路 | 15000 |
| 10 | 西七病区 | 预充式导管冲洗器 | 3ml、5ml、10ml | 所有型号均＜2.0元/支 | 规格3ml、5ml、10ml，三种规格，满足成人及儿童的不同需求 | 70000 |
| 序号 | 申请科室 | 产品名称 （通用名） | 参考规格型号 | 产品参考价格 | 耗材参数与性能要求（不能有排他性） | 预计年使用量 |
| 11 | 骨科 | 一次性使用纤维环缝合器 | ELAS-A-145 ELAS-A-175 | 14450元/支 13000元/支 | 用于内窥镜下腰椎间盘纤维环缝合 | 60 |
| 12 | 超声科 | 一次性穿刺针及附件 | F型 | 270元/套 | 套装包含：1.增强显影穿刺针22G×2根；2. 针槽：1套（基本配件）；3. 体外穿刺架：1套，可以配置市面主流超声设备（如GE 迈瑞、飞利浦等）；4. 医用耦合剂：1个；5. 探头薄膜隔离保护套：1个 | 500 |
|  |  | 一次性活检针 | QLB型 | 850元/套 | 1.活检枪两档取样，可手动调节，取样槽13mm取样和18mm取样。2.原位切割功能（半自动全自动一体功能） 击发无前冲，安全性高，满足危险部位和小病灶取样需求。3.配置同轴针，建立通道，减少损伤防止针道转移。4.具有外径14G、16G、18G及20G多款供不同场景使用。 | 1000 |
| 13 | 耳鼻咽喉科 | 医用交联透明质酸钠凝胶 | Ⅱ-5ml | 713元/支 | 用于耳鼻喉术后用于功能性修复的材料，能够调控炎症，减轻水肿，减少术后囊泡、结痂加速黏膜良好上皮化，促进纤毛再生，防止粘连、疤痕形成减少术后清创工作，巩固和提高手术效果保湿润滑且有效避免创面氧化，提高患者舒适度。 | 180 |

二、项目采购要求：

欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院采购中心介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，PDF文件一份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，同时承担相应的法律责任。

遴选要求：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；遴选文件内容须含有但不限于下面内容，请按下列顺序装订，注明项目清单序号及名称：

1、报价一览表：所投产品名称，规格型号（规格型号须与所投产品注册证或备注凭证一致）、单价、生产厂家（品牌）、注册证号、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等。

2、企业信用承诺书（请填写附件1）

3、产品彩页、产品说明，注册证或备案凭证并附一份查询注册证时的药监部门网站截图（盖公章）。

4、产品中标平台截图，截图信息必须包含：产品编码、产品名称、注册证号、规格型号、单位、价格、品牌（必须截全）。

5、报价表，内容包含：（见附件2，可单独收费耗材的厂家必须提供27位国家码）（单独excel电子文件一份，同整体pdf文件一起发邮件）

6、供应商资质，承诺中选后提供产品授权、厂家资质（若有中间级经销单位，需提供其资质及授权书）

7、法人给业务员的授权书，附法人和业务员的身份证复印件。

8、其他医院（以省内三甲医院为主）合同复印件或相关发票（至少3家）。

9、用户名单、采购时间及联系人（部门）。医院有权随机抽取一家医院进行调查，如发现虚假信息作无效报名处理。

10、售后服务承诺，送货及时性及响应承诺等。

11、遴选/谈判材料真实性及购销廉洁声明（见附件3）

请将上述所有文件每页加盖公司公章后，扫描制作成一份pdf文件，以产品序号+产品名称+报名单位+品牌命名，发送至下述相应联系人邮箱，一份纸质版材料交至采购中心403办公室夏老师。报名资料需现场确认，若因报名材料未及时提交、未按照本清单内容递交或未现场确认，由供应商自行承担相应后果，视为自动放弃。

联系人邮箱：YDFYCGZX@126.com

报名截止时间：2026年6月3日

三、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者技术咨询、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、本项目不接受联合体投标；

五、付款方式：合同签订后，货物须送至采购方指定地点，入库6个月后付款。

六、开标相关信息：

请于院内公开遴选前十分钟带遴选文件与样品一份（密封盖章）送至现场。地点：扬州大学附属医院西区医院，具体会议室另行通知，逾期将不予接收。

遴选时间：另行通知（北京时间）

采购联系人及电话：0514-82099552 夏老师

地址：扬州市邗江中路368号扬大附院采购中心（行政楼403室）

扬州大学附属医院采购中心

2026年5月28日

附件1：

企业信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会 信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案 记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 企业名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件2：

可单独收费耗材报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 中标编码 | 医保编码 | 物价编码 | 国家20位编码 | 7位流水号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

非单独收费耗材报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 单价 | 中标编码 | 项目收费名称 | 项目物价编码 | 项目收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

试剂报价单

| 序号 | 产品名称 （注册证名称） | 生产厂家（品牌） | 规格型号 | 注册证号 | 单位 | 报价 | 单人份价格 | 中标编码 | 项目收费名称 | 项目物价编码 | 项目收费标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 收费情况：填写①备案成功编码视同中标 ②项目收费（项目收费名称、项目收费编码、收费价格） ③备注：可填不可收费、需备案、需报医保等详细情况。

- 耗材（试剂）按以下优先顺序排序：

（一）专机专用

- 有标有医保（试剂项目收费）

- 有标无医保

- 备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））

- 未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）

（二）非专机专用

1、有标有医保（试剂项目收费）或新技术（提供新技术编号）

2、有标无医保

3、备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））

4、未中标产品（提供其他地区中标、或三甲医院开票等价格依据、承诺本地域内最低价）

附件3：院内谈判材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

扬州大学附属医院：

针对贵院此次遴选，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫健行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）

年  月  日