本参数仅供参考，具体以谈判现场为准。

超细输尿管肾镜及配套加压器参数

增强型超细输尿管肾镜(eSMP)

1、视向角：0°。

2、工作长度：340 mm。

3、器械通道：6 Fr，可通过5 Fr硬性手术器械。

4、镜管外径：12 Fr。

5、器械通道双层密封：内窥镜器械通道进入端口设有可拆卸直通阀，内置密封片，阀口外装密封帽，有效防止术中液体溅射。

6、金属光纤接头：适用于200-800 μm光纤，避免人为误动光纤烧蚀内窥镜。

7、皮肤组织钻孔器：为单层钻孔鞘1）单层钻孔鞘外接吸引装置后，具备吸引功能；2）单层钻孔鞘均可实现可控的持续/间断灌注与吸引，术中可高效吸出腔内灌注液及腔内游离组织碎块，有助于提高手术效率，降低手术风险；4）减少使用手术器械的几率，节省手术成本。

8、钻孔鞘规格：外径18 Fr，工作长度180 mm。

医用加压器

- 产品名称：医用加压器

- 输入电压和频率： 220V  50Hz

3.  输入功率：80VA

4.  防电击类型：I类

5   灌注最大流量：≥0.5L/min

6.  灌注压力范围：0～250mmHg

7.   吸引流量：≥2 L/min

8.   吸引压力范围：10～500 mmHg

9.   预设灌注压力、吸引压力、流速安全限值

10.  实时显示、实施监控灌注压力、吸引压力、流速

11.  灌注工作模式：恒流/脉冲

12.  溢液报警方式：光报警

13.  配件消毒：泵管及压力传感器均可高温高压消毒灭菌

14.  适用于SMP(超细肾镜灌吸手术)以及eSMP（增强型肾镜灌吸手术）