东西区换热器加装可拆卸保温套

一、供应商资质：应俱备IS09001质量管理体系，IS014001环境管理体系认证，IS045001职业健康安全管理体系。（证书覆盖范围：保温套加工相关。）

一、材料清单

| 序号 | 品名 | 规格(mm) | 厚度（mm） | 单位 | 数量 | 院区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板式换热器 | 1380*310*800 | 30 | 套 | 4 | 西区 |
| 2 | 制氧站式换热器 | 1080*470*125 | 30 | 套 | 2 | 东区 |
| 3 | 配电房式换热器 | 900*320*120 | 30 | 套 | 1 |  |
| 4 | 7号楼天台板式换热器 | 1060*470*125 | 30 | 套 | 2 |  |
| 5 | 1号楼天台板式换热器 | 1060*470*125 | 30 | 套 | 2 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 11 |  |

注：1.产品类型：换热器可拆卸保温套。

2.交货期：30天，此报价含税，安装及运费由供货方负责。

3.数量：按现场实际更换尺寸与数量计算。

4.交货地址：扬州大学附属医院东、西院区。

5.质保：产品质保期为1年。

三、保温套组成

| 层级 | 材料 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 外层保护面布 | 耐高温硅橡胶玻纤布/氟橡胶布 | 防水、防油污，机械防护，耐擦洗 |
| 中间保温芯 | 超细玻璃棉 / 硅酸铝棉/气凝胶毡 | 阻隔热传导，降低散热损失、防烫伤 |
| 内层贴面 | 玻纤织物 | 隔离保温棉，防止纤维脱落，保护芯材 |
| 固定配件 | 耐高温魔术贴、尼龙/不锈钢绑带、金属扣 | 快速拆装，贴合设备外形 |

四、示例图片